和顺县昌丰铝矾加工有限公司年产10万吨石灰环保回转窑建设项目

竣工环境保护验收意见

2022年12月18日，和顺县昌丰铝矾加工有限公司根据《和顺县昌丰铝矾加工有限公司年产10万吨石灰环保回转窑建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

1）建设地点

和顺县昌丰铝矾加工有限公司年产10万吨石灰环保回转窑建设项目厂址位于和顺县牛川乡上松沟新村西0.32km处。

2）建设规模

年生产石灰10万吨。

3）建设内容

本项目主要土建工程为：石灰环保回转窑1座，以及配套环保设备、石灰石堆场、原煤堆场、成品库等设施和设备。

表1 本项目建设内容一览表

| 工程类别 |  | 环评设计 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 活性石灰生产线 | 额定产能350吨/天活性石灰生产线1条，设置：燃烧系统、原煤及磨煤系统、石灰石及成品输送系统、竖式预热器、回转窑和冷却机 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 办公室 | 现有办公室进行日常办公及厂区管理工程 | 与环评一致 |
|  | 供水 | 牛川乡供水站提供自来水 | 与环评一致 |
|  | 循环水池 | 1座，30m3，储存设备循环冷却水 | 1座，100m3储存设备循环冷却水 |
|  | 排水系统 | 无生产废水，生活污水进入现有项目旱厕，并进行定期清掏 | 与环评一致 |
|  | 供暖系统 | 用电供暖 | 利用回转窑余热或电供热 |
|  | 供电系统 | 接至现有项目变压器 | 与环评一致 |
|  | 输气管道 | 6km，接至和顺县森众燃气有限公司温源减压站 | 与环评一致 |
|  | 地磅 | 1个50m2 | 与环评一致 |
| 储运工程 | 石灰石堆场 | 新建全封闭石灰石堆场，占地1500m2，用于堆放石灰石，地面全部硬化防渗 | 新建全封闭石灰石堆场两处（位于厂区上部和中部），地面全部硬化，共计1600m2 |
|  | 原煤堆场 | 新建全封闭原煤堆场，占地1200m2，用于堆放原煤，布置磨煤机，地面全部硬化防渗 | 与环评一致 |
|  | 产品筒仓 | 3座，Φ8m*12m，2座块状产品筒仓和1座粉状产品筒仓 | 与环评一致 |
|  | 产品堆场 | 新建全封闭石灰堆场，占地1500m2，用于销售不畅时堆放石灰，地面全部硬化防渗 | 新建全封闭成品仓库1200m2，用于销售不畅时堆放石灰，地面全部硬化。 |

表2 本项目主要生产设备表

| 序号 | 环评设计 |  |  | 实际建设 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1、石灰石供料系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 地仓 | 50m3 | 1件 | 全封闭石灰石库 | 800m2 | 2座 |
| 1-2 | 振动给料机 | GZ3 | 1台 | 皮带给料称 | 60t/h | 1台 |
| 1-3 | 皮带输送机 | B650×40m | 1架 | 皮带输送机 | B650×40m | 1架 |
| 1-4 | 滑筛 | 额定产量约60t/h | 1套 | 未建设 |  |  |
| 2、预热系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 预热器 | 10推头 | 1套 | 预热器 | 10推头 | 1套 |
| 3、回转窑煅烧系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 回转窑 | 型号：Φ3.3×54m 材质：Q235 斜度：3.5% 转速：0.5-1.5r/min 支撑：3档 主电机：132kw 减速机：ZS165 辅助电机：5.5kw 辅助减速机：ZL35 额定产量约15t/h | 1套 | 回转窑 | 型号：Φ3.3×54m 材质：Q235 斜度：3.5% 转速：0.5-1.5r/min 支撑：3档 主电机：132kw 减速机：ZS165 辅助电机：5.5kw 辅助减速机：ZL35 额定产量约15t/h | 1套 |
| 4、冷却系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 竖式冷却机 | 型号：3.6m×3.6m 出料温度：≤120℃ 电机：30kw 减速机：JZQ650 | 1台 | 竖式冷却机 | 型号：3.6m×3.6m 出料温度：≤120℃ 电机：30kw 减速机：JZQ650 | 1台 |
| 4-2 | 提升机 | NE50 | 1台 | 提升机 | NE50 | 1台 |
| 4-3 | 滑筛 | 额定产量约20t/h | 1套 | 未建设 |  |  |
| 5、磨煤系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | NE30提升机 |  | 2台 | NE50提升机 |  | 1台 |
| 5-2 | 钢球磨煤机 | 2.2×4.4m，煤粉额定产量6-8t/h，380kw | 1 台 | 钢球磨煤机 | 2.2×4.4m，煤粉额定产量6-8t/h，380kw | 1 台 |
| 5-3 | 煤磨布袋收粉器 | 风量30000m3/h，全压9000Pa | 1 台 | 煤磨布袋收粉器 | 风量30000m3/h，全压9000Pa | 1 台 |
| 5-4 | 煤磨排风机（变频） | 风量30000m3/h，全压9000Pa | 1台 | 煤磨排风机（变频） | 风量30000m3/h，全压9000Pa | 1台 |
| 5-5 | 煤磨动态选粉机（变频） | MD200AY，风量20000m3/h，全压9000Pa | 1 台 | 煤磨动态选粉机（变频） | MD200AY，风量20000m3/h，全压9000Pa | 1 台 |
| 5-6 | 煤粉转子秤 | 额定产量3-5t | 1 台 | 煤粉转子秤 | 额定产量5t | 1 台 |

（二）建设过程及环保审批情况

2019年9月，公司委托山西德新天环保科技有限公司编制完成了《和顺县昌丰铝矾加工有限公司年产10万吨石灰环保回转窑建设工程项目环境影响报告表》，2019年9月20日，晋中市生态环境局和顺分局以和环分审【2019】23号文对该项目环评进行了批复。

2020年11月26日取得了排污许可证，编号：91140723554131192B001P。

（三）投资情况

项目实际总投资2000万元，环保投资840万元，环保投资比例42%。

（四）验收范围

- 年产10万吨石灰环保回转窑建设工程项目竣工环境保护验收。

- 二、工程变动情况

实际建设变化情况如下表3。

表3  工程实际变化情况

| 序号 | 环评及审批要求 | 实际建设情况 | 变动原因 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建全封闭石灰堆场，占地1500m2，用于销售不畅时堆放石灰，地面全部硬化防渗 | 新建全封闭成品仓库1200m2，用于销售不畅时堆放石灰，地面全部硬化。 | 销售不畅时不再组织生产，现有成品仓库能够达到储存目标。 | 不属于 |

其他建设内容与环评及批复基本一致，根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52号“关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知”，本项目变动不属于重大变动，可以纳入竣工环境保护验收管理。

- 三、环境保护设施建设情况

项目环境影响报告书要求的环保设施建设及完成情况见表4，环评批复要求及完成情况见表5。

| 工程类别 |  |  | 环评设计 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保工程 | 废水 | 循环水池 | 循环水池一座，容积为30m3 | 循环水池一座，容积为100m3 |
|  | 雨水 | 雨水收集池 | 雨水收集池一座，容积为150m3 | 与环评一致 |
|  | 洗车废水 | 洗车平台 | 1座占地面积20m2容积为30m3沉淀池，配套洗车能力为20辆/h的自动洗车装置 | 建有1座占地面积20m2容积为18m3沉淀池的洗车平台一套，冲洗能力为20辆/h |
|  | 废气 | 道路运输扬尘 | 限制超载，采用密闭运输车辆，运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗并及时清扫路面，抑尘效率 85% | 与环评一致 |
|  |  | 石灰石堆场粉尘 | 石灰石堆场采用全封闭彩钢结构，定期对原料表面采取洒水措施，汽车卸料时采用洒水抑尘的方式 | 与环评一致 |
|  |  | 原煤堆场粉尘 | 原煤堆场采用全封闭彩钢结构，定期对原料表面采取洒水措施，汽车卸料时采用洒水抑尘的方式 | 与环评一致 |
|  |  | 产品堆场粉尘 | 石灰堆场采用全封闭彩钢结构 | 与环评一致 |
|  |  | 原煤上料、原煤仓粉尘 | 受料坑密闭集尘，提升机和原煤仓顶由管道排风，共用1套布袋除尘器处理，处理风量为20000m3/h，不低于15m且高于本体3m的排气筒排放 | 与环评一致 |
|  |  | 原煤磨粉、煤粉仓粉尘 | 磨煤机尾气与粉煤仓废气共用1套布袋除尘器处理，处理风量为30000m3/h，不低于15m且高于本体3m的排气筒排放 | 磨煤机尾气与粉煤仓废气共用1套布袋除尘器处理，排气筒高度20m。 |
|  |  | 石灰石筛分上料粉尘 | 石灰石受料坑筛分和皮带机均密闭集尘，由1 套脉冲式布袋除尘器处理，处理风量为30000m3 /h，不低于15m且高于本体3m的排气筒1套 | 与环评一致 |
|  |  | 窑尾烟气 | 回转窑在煅烧过程中产生的废气进入废气处理系统，经SCR 脱硝+旋风除尘器+脉冲布袋除尘器进行除尘处理，处理烟尘效率≥99.45%，最大处理风量为96000m3 /h，设置SCR 脱硝工艺设备，处理NO X效率为90%，设置烟气在线监控系统1套，不低于30m且高于本体3m的排气筒1套 | 与环评一致 |
|  |  | 回转窑窑头和产品装车粉尘 | 回转窑窑头冷却器出料口给料机设全封闭集尘罩，与三座产品料仓装车含尘废气共用1套布袋除尘器，除尘器风量为30000m3 /h，不低于15m且高于本体3m的排气筒1套 | 与环评一致 |

表4 环评要求采取的环保设施(措施)及公司实际完成情况对照表

| 工程类别 |  |  | 环评设计 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保工程 | 废气 | 成品筛分及成品筒仓粉尘 | 成品筛分设备设密闭集尘，与3座产品筒仓顶部粉尘共用一台布袋除尘器，处理风量为20000m3/h，不低于15m且高于本体3m的排气筒1套 | 成品筛分设备设密闭集尘，与3座产品筒仓顶部粉尘共用一台布袋除尘器处理，排气筒高度30m。 |
|  |  | 收尘灰仓粉尘 | 回转窑窑尾烟气除尘灰收尘灰仓顶部设一台布袋除尘器，处理风量为4000m3/h，不低于15m且高于本体3m的排气筒1套 | 回转窑窑尾烟气除尘灰收尘灰仓顶部设一台布袋除尘器，排气筒高度20m |
|  | 噪声 |  | 采用降噪减震措施 | 与环评一致 |
|  | 生活垃圾 |  | 利用现有项目垃圾桶，收集后送乡镇指定地点填埋处理 | 与环评一致 |
|  | 除尘器积尘 |  | 石灰石筛分上料除尘灰、回转窑窑尾烟气除尘灰收集后外售建材公司生产建筑材料 | 与环评一致 |
|  |  |  | 原煤上料和原煤仓粉尘送磨粉机进行生产 | 与环评一致 |
|  |  |  | 磨煤、煤粉仓粉尘收集后输送至煤粉仓用于生产 | 与环评一致 |
|  |  |  | 产品出料、筛分、产品筒仓、产品装车除尘灰经收集后作为产品外售 | 与环评一致 |
|  | 废矿物油 |  | 设危废暂存间暂存后委托有资质单位处置 | 建有20m2危废暂存间一座，暂存后委托有资质单位处置 |
|  | 洗车平台底泥 |  | 定期清理后于污泥池内自然晾干，晾干后送乡镇指定地点处置 | 与环评一致 |
|  | 废脱硝剂 |  | 厂家回收处置 | 与环评一致 |

表5  环评批复及实际完成情况一览表

| - 环评批复要求 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 1、本项目施工期污染物主要是施工扬尘、施工废水、建筑垃圾和设备噪声。要求施工期落实物理围挡、场地硬化、洒水等抑尘措施，物料运输、堆存加盖苫布，有效遏制扬尘污染：施工期生活污水经沉淀后用于道路酒水抑尘；建筑垃圾及时清运：采用较先进、低噪声施工设备，合理安排施工时间，严禁高噪设备夜间作业,噪声排放符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）标准。 | 按环评批复要求完成。 |
| 2、本项目冬季采暖使用电暖器；回转窑燃料为天然气，气源不足时使用煤粉作为备用燃料，大气污染物主要为回转窑密尾烟气、石交石、原煤、产品堆场产生的粉尘以及原煤上料和原煤仓、原煤磨粉和煤粉仓、石交石筛分上料、回转窑窑头和产品装车、成品筛分和成品简仓、收尘交仓、除尘灰出交工段产生的粉尘。按照环评要求建设全封闭石灰石、原煤、产品堆场，地面硬化，石交石、原煤堆场分别采取洒水抑尘措施；回转窑窑尾烟气采取 SCR 脱硝＋旋风除尘器＋布袋除尘器进行处理，窑尾安装在线监测仪器，废气排放浓度满足颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放限值要求，分别不高于 30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3；原煤上料为密闭系统，与原煤仓落料含尘废气共用1套布袋除尘器处理；原煤磨粉尾气与煤粉仓落料含尘废气共用1套防爆脉冲布袋除尘器处理；石灰石筛分、皮带输送系统采取密闭措施，设置布袋除尘设施；回转窑窑头冷却器出料口采取密闭措施，与产品简仓装车过程含尘废气一并经布袋除尘器处理；成品筛分机设密闭集尘，与3个简仓共用1台布袋除尘器；收尘灰仓仓顶设1台布袋除尘器处理；除尘器收集的除尘灰灰斗配套输灰系统，直接回用于本系统和综合利用；厂区及运输道路进行硬化，运输车辆采取密闭措施。 | 项目采暖利用回转窑余热或电供热； 回转窑燃料为天然气和煤粉，都具备使用条件； 石灰石堆场、原煤堆场、产品堆场全部全封闭，地面全部硬化，采取有洒水抑尘措施； 回转窑窑尾烟气采取 SCR 脱硝＋旋风除尘器＋布袋除尘器进行处理，窑尾安装在线监测仪器，废气排放浓度满足颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放限值要求，分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3； 原煤上料为密闭系统，与原煤仓落料含尘废气共用1套布袋除尘器处理；原煤磨粉尾气与煤粉仓落料含尘废气共用1套防爆脉冲布袋除尘器处理；石灰石筛分、皮带输送系统采取密闭措施，设置布袋除尘设施；回转窑窑头冷却器出料口采取密闭措施，与产品简仓装车过程含尘废气一并经布袋除尘器处理；成品筛分机设密闭集尘，与3个简仓共用1台布袋除尘器；收尘灰仓仓顶设1台布袋除尘器处理；除尘器收集的除尘灰灰斗配套输灰系统，直接回用于本系统和综合利用；厂区及运输道路进行硬化，运输车辆采取密闭措施。 |
| 3、本项目废水主要是循环冷却水、车辆冲洗废水、生活污水。按环评要求建洗车平台及沉淀池，循环水池、初期雨水收集池，并采取防渗措施，冷却水排入循环水池一部分冷却后回用，另一部分用于厂内降尘；沉淀后的洗车废水、初期雨水用手洒水降尘，不外排；生活污水排入旱厕，用于附近农田施肥。 | 建有洗车平台及沉淀池，循环水池、初期雨水收集池，并采取防渗措施，冷却水排入循环水池一部分冷却后回用，另一部分用于厂内降尘；沉淀后的洗车废水、初期雨水用手洒水降尘，不外排；生活污水排入旱厕，用于附近农田施肥。 |
| 4、本项目噪声源主要为给料机、提升机等。按照环评要求产噪设备置于车问内部，采取基础减震、隔声措施，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008） 中标准要求。 | 设备位于封闭厂房内，采取有基础减震措施，有效降低噪声排放。 |
| 5、本项目固体废物主要是除尘灰、脱硝系统废催化剂、机械维修产生的庋矿物油、洗车平台底泥和生活垃圾。按照环评要求规范建设危废暂存问，废矿物油暂存后定期委托有资质单位处置：废催化剂由厂家直接回收；原煤上料磨粉、煤粉仓除尘交回用于生产，收坐交仓收集除尘交外售建材厂综合利用；晾于后的洗车平台底泥、生活垃圾收集后送乡镇指定地点处置。 | 建有20m2危废暂存间，废矿物油暂存后定期委托有资质单位处置：废催化剂由厂家直接回收；原煤上料磨粉、煤粉仓除尘交回用于生产，收坐交仓收集除尘交外售建材厂综合利用；晾于后的洗车平台底泥、生活垃圾收集后送乡镇指定地点处置。 |
| 6、加强厂区及周边环境的绿化、美化，以防尘降噪，保护生态环境。 | 按环评批复要求完成。 |
| 7、严格落实环评提出的各项环保对策措施，确保污染物排放总量控制指标：粉尘13.07 吨/年、烟生18.56 吨/年、二氧化硫 27.91 吨/年、氮氧化物 39.49吨/年。 | 符合总量控制指标。 |

- 四、环境保护设施调试效果

（一）监测期间生产工况

山西魏立环境检测有限公司于2025年5月16日、2022年5月17日、2022年6月20日、2022年月8月14日期间对本项目进行了监测。监测期间生产设施运行正常，平均生产负荷为89%，污染治理设施运行正常。

（二）监测结果

①废气污染源无组织监测结果：

厂界无组织颗粒物浓度最大值为：0.568 mg/m3，符合《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）中无组织颗粒物排放限值1.0 mg/m3要求。

回转窑四周无组织颗粒物浓度最大值为4.428 mg/m3，：符合《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996中无组织颗粒物排放限值5.0 mg/m3要求。

②废气污染源有组织监测结果：

石灰石振动筛分、上料排放口的颗粒物浓度平均值为7.5mg/m3，最大值为8.3mg/m3，除尘效率，符合《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641- 2012）排放限值30 mg/m3的要求；

窑头竖冷机和装车口排放口的颗粒物浓度平均值为7.7mg/m3，最大值为8.6mg/m3，除尘效率，符合《山西省工业炉窑污染治理专项行动方案》排放限值30 mg/m3的要求；

成品筛分及成品筒仓排放口的颗粒物浓度平均值为6.5mg/m3，最大值为7.4mg/m3，除尘效率，符合《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641- 2012）排放限值30 mg/m3的要求；

原煤上料、原煤仓排放口的颗粒物浓度平均值为7.8mg/m3，最大值为9.0mg/m3，符合《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641- 2012）排放限值30 mg/m3的要求；

原煤磨粉、选粉机、煤粉仓排放口的颗粒物浓度平均值为7.5mg/m3，最大值为8.8mg/m3，符合《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641- 2012）排放限值30 mg/m3的要求；

窑尾收尘灰仓排放口的颗粒物浓度平均值为6.9mg/m3，最大值为7.6mg/m3，符合《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641- 2012）排放限值30 mg/m3的要求。

窑尾排放口的汞及其化合物浓度平均值为0.0041mg/m3，最大值为0.0056mg/m3，林格曼黑度小于1，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）排放限值汞及其化合物0.01mg/m3、林格曼黑度小于的要求。燃煤时：颗粒物浓度平均值为11.1mg/m3，最大值为12.2mg/m3，二氧化硫均平均值为80mg/m3，最大值为94mg/m3，氮氧化物平均值为128mg/m3，最大值为129mg/m3；燃气时：颗粒物浓度平均值为20.5mg/m3，最大值为28.2mg/m3，二氧化硫均平均值为14mg/m3，最大值为31mg/m3，氮氧化物平均值为29.5mg/m3，最大值为40mg/m3，均符合《山西省工业炉窑污染治理专项行动方案》排放限值颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300 mg/m3的要求。

②噪声监测结果：厂界噪声监测结果显示，昼间Leq范围：53.9~57.7dB之间，夜间Leq范围：43.5~48.5dB之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准限值昼间60dB、夜间50dB的要求，厂界噪声昼间、夜间达标率为100%。

（三）总量分析

本工程废气污染物排放量为：粉尘2.57t/a、烟尘3.21t/a、二氧化硫7.06t/a，氮氧化物10.93t/a，符合粉尘13.07t/a、烟尘18.56t/a、二氧化硫27.91t/a、氮氧化物39.49t/a的总量控制指标要求。

- 五、验收结论

和顺县昌丰铝矾加工有限公司年产10万吨石灰环保回转窑建设项目环保手续齐全，结合《竣工环境保护验收监测报告表》结论和现场检查情况，工程实际建设内容与环评基本一致，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度；基本落实了环境影响报告表及批复规定的各项环境保护措施，主要污染物排放符合标准要求。经讨论，竣工环境保护验收工作组一致同意本项目通过竣工环境保护验收，验收结论合格。

- 六、后续要求

1、落实设备维修等过程中的废油收集、处置措施，严格按照国家环保要求合理收集、暂存、转移、处置。

2、进一步强化各污染环节废气收集效果，减少无组织污染物排放。做好各环保设施的日常运行和维护管理，完善标识、标志及台账记录，保证污染物长期稳定达标排放。

- 七、验收人员信息

验收人员信息见附件。

- 和顺县昌丰铝矾加工有限公司

- 2022年12月25日