文水县恒盛建材有限公司年产钢模板 1 万吨建设项目竣工环境保护验收意见

2023年7月4日，文水县恒盛建材有限公司根据《文水县恒盛建材有限公司年产钢模板 1 万吨建设建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（以下简称：验收监测报告）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、

建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：本项目位于吕梁市文水县凤城镇章多村，行业类别为C3311金属结构制造，全厂厂区总占地20000m2，中心地理坐标为E112°1′25.602″/ N37°27′35.527″。

工程主要建设内容见下表。

表1    项目建设内容一览表

| 工程名称 |  |  | 环评要求内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产区 |  | 原料堆放车间外形尺寸 60m×15m，面积约 900m2 , 切割房面积约 8m2 | 原料堆放车间面积约 900m2激光切割机位于车间东南角，面积约 8m2 | 与环评一致 |
|  |  |  | 焊接房外形尺寸 80m×15m，面积约 1200m2，位于厂区中部 | 建有焊接车间面积约1200m2位于厂区中部 | 与环评一致 |
|  |  |  | 打磨房外形尺寸 80m×15m，面积约 1200m2，位于焊接房西侧 | 建有打磨车间面积约1200m2位于焊接房西侧 | 与环评一致 |
|  | 喷漆房 |  | 在厂区西北侧新建 1 座喷漆房，外形尺寸 7m×4m， 面积约 28m2，内设喷漆设备 | 喷漆房建于厂区西北侧，面积约28m2 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 办公室 |  | 二层，砖混结构，建筑面积约为 858m2 | 二层，砖混结构，建筑面积约为 858m2 | 与环评一致 |
|  | 危废暂存间 |  | 将现有的一间库房设为危废暂存间，并按要求进行改造及重点防渗，建筑面积约 10m2 | 全封闭危废间，进行改造及重点防渗，占地面积10m2 | 与环评一致 |
| 储运工程 | 成品堆放区 |  | 厂区的南侧设有成品堆放区，面积约 2300m2，用于堆放成品 | 厂区的南侧设有成品堆放区，面积约 2300m2，用于堆放成品 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供水 |  | 供水来源于章多村自来水管网 | 章多村自来水管网提供 | 与环评一致 |
|  | 供电 |  | 由文水县凤城镇变电站提供，厂区内设有配电室 | 由凤城镇电网提供 | 与环评一致 |
|  | 供暖 |  | 厂内生产车间不采暖，办公采用电暖气取暖 | 生产无需供暖，办公楼采用电暖器供暖 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气 | 切割 | 本项目设一台激光切割机，切割工位下方设除尘系统，吸收后的粉尘经管道至布袋除尘器处理，废气处理后经 1 根 15m 高排气筒（1#）排放 | 使用激光切割机切割，通过1套滤筒除尘器处理后，经15m高排气筒排放。 | 基本一致 |
|  |  | 焊接 | 本项目设6个焊接工位，每个工位设1个集气罩，焊接烟尘经集气罩收集后至布袋除尘器处理，处理后经1 根 15m高排气筒（2#）排放 | 建有焊接车间，设置6个固定焊接区，上方设有集尘罩收集废气，经1套布袋除尘器处理，通过1根15m高的排气筒进行排放。 | 与环评一致 |
|  |  | 打磨 | 本项目设6个打磨工位，每个工位设1 个侧吸式集气罩，打磨粉尘经集气罩收集后至布袋除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒（3#）排放 | 建有打磨车间，设置6个固定打磨区，上方设有集尘罩收集废气，经1套布袋除尘器处理，通过1根15m高的排气筒进行排放。 | 与环评一致 |
|  |  | 喷漆 | 喷漆在喷漆房内进行，采用水性漆，喷漆房废气经一套“过滤棉+活性炭吸附”装置处理，净化处理后通过15m高排气筒（4#）排放 | 喷漆和烘干均在全封闭固定式喷漆房内完成，废气经一套“滤棉+UV光催化氧化装置+2级活性炭吸附装置”处置，经15m排气筒排放 | 与环评一致 |
|  |  | 烘干 | 在喷漆房内对喷漆后工件进行电加热烘干，废气经一套“过滤棉+活性炭吸附”装置处理，净化处理后通过15m高的排气筒（4#）排放 |  |  |
|  | 废水 | 生活污水 | 无生产废水，生活用水排入旱厕，旱厕底部和周边进行防渗处理，定期由附近村民运走，用于农田施肥 | 无生产废水，生活用水排入旱厕，定期清掏，少量洗漱废水用于厂区洒水抑尘 | 基本一致 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 设生活垃圾桶，后由环卫部门统一清运 | 使用生活垃圾箱，收集后送往当地环卫部门统一处理 | 与环评一致 |
|  |  | 废边角料、废焊头、焊渣 | 集中收集后由废品回收站收购 | 集中收集后外售 | 基本一致 |
|  |  | 除尘灰 | 收集后定期出售 |  |  |
|  |  | 废机油、废 棉纱、废过 滤棉、废油漆桶、废活性炭、漆渣 | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。本项目现有库房设为危废暂存间，危废暂存间约 10m2，并对危废暂存间进行重点防渗 | 利用现有库房改造一座危废暂存间，进行重点防渗，面积约10m2，危险废物暂存危废间，定期交由有资质单位处理处置 | 基本一致 |
|  | 噪声 |  | 基础减震、室内隔声 | 选用低噪声设备，基础减震、设置软连接、厂房隔声等降噪措施 | 基本一致 |
| 其他 | 厂区内设盆栽等绿化 |  |  | 厂区绿化 | 基本一致 |

表2  本项目生产设备一览表

| 序号 | 环评要求 |  |  |  | 实际建设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 液压板料折弯机 | WC67Y-160T/4000 | 1 | 台 | 液压板料折弯机 | WC67Y-160T/4000 | 1 | 台 |
| 2 | 液压摆式剪板机 | QC12Y-26*3200 | 2 | 台 | 液压摆式剪板机 | QC12Y-26*3200 | 1 | 台 |
| 3 | 液压摆式剪板机 | QC12Y-20*2500 | 1 | 台 | 液压摆式剪板机 | QC12Y-20*2500 | 1 | 台 |
| 4 | 喷漆设备 | / | 1 | 套 | 喷漆设备 | / | 1 | 台 |
| 5 | 液压联合冲剪机 | Q35Y-16 | 1 | 台 | 液压联合冲剪机 | Q35Y-16 | 1 | 台 |
| 6 | 剪板刀纵放联合冲剪机 | 0.3-16毫米 | 1 | 台 | 剪板刀纵放联合冲剪机 | 0.3-16毫米 | 1 | 台 |
| 7 | 激光切割机 | BW-G6025 | 1 | 台 | 激光切割机 | BW-G6025 | 1 | 台 |
| 8 | 摇臂转床 | 232K | 1 | 台 | 摇臂转床 | 232K | 1 | 台 |
| 9 | 摇臂转床 | Z3040*16 | 1 | 台 | 摇臂转床 | Z3040*16 | 1 | 台 |
| 10 | 摇臂转床 | Z35 | 1 | 台 | 摇臂转床 | Z35 | 1 | 台 |
| 11 | 电焊机 | / | 22 | 台 | 电焊机 | / | 22 | 台 |
| 12 | 铣边机 | XB-6 | 1 | 台 | 铣边机 | XB-6 | 1 | 台 |
| 13 | 压力机 | / | 1 | 台 | 压力机 | / | 1 | 台 |
| 14 | 手砂轮 | / | 2 | 台 | 手砂轮 | / | 4 | 台 |
| 15 | 砂轮机 | / | 2 | 台 | 砂轮机 | / | 2 | 台 |
| 16 | 二保焊机 | / | 6 | 台 | 二保焊机 | / | 6 | 台 |
| 17 | 叉车 | 3.5t | 2 | 台 | 叉车 | 3.5t | 2 | 台 |
| 18 | 行车 | 5t | 3 | 个 | 行车 | 5t | 3 | 个 |
| 19 | 行车 | 3t | 6 | 个 | 行车 | 3t | 6 | 个 |

（二）环保审批情况及建设过程

2022年8月太原核清环境工程设计有限公司编制完成了《文水县恒盛建材有限公司年产钢模板 1 万吨建设建设项目环境影响报告表》；2023年3月29日吕梁市生态环境局文水分局以文环行审[2023]2号《文水县恒盛建材有限公司年产钢模板 1 万吨建设项目环境影响报告表》予以批复；项目于2023年04月26日至2028年04月25日建设完成。项目设计年产1 万吨钢模板及配套设备，实际生产能力为年产1 万吨钢模板及配套设备；项目主体工程与配套的环保设施已同时建成。

2023年04月26日公司申请了固定污染源排污登记表，登记编号为911411215541271692001Z，有效期为2023年04月26日至2028年04月25日止。

（三）投资情况

本工程总投资100万元，环保投资约为65万元，占建设项目总投资的65%。

（四）验收范围

本次竣工环保验收范围为年产1万吨刚模版及配套的环保设施。

二、工程变动情况

经过现场调查，企业实际建设情况与环评及批复要求内容相比，本项目性质、地点、生产工艺均未发生变化，根据中华人民共和国环境保护办公厅环办环评函[2020]688号文《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》，以上变动未增加不利环境影响，不属于重大变更。

三、环境保护设施建设情况

环评要求及落实情况见表3，环评批复要求及落实情况见表4。

表3  环评对本工程的环保要求及完成情况

| 类型 | 排放源 | 要求措施 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割烟尘 | 切割工位下方设除尘系统，吸收后的粉尘经管道至布袋除尘器处理，废气处理后经1根15m高排气筒（1#）排放 | 使用激光切割机切割，通过1套滤筒除尘器处理后，经15m高排气筒排放。 |
|  | 焊接烟尘 | 焊接烟尘经集气罩收集后至布袋除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒（ 2#）排放 | 建有焊接车间，设置固定焊接区，上方设有集尘罩收集废气，经1套布袋除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒进行排放。 |
|  | 打磨粉尘 | 打磨粉尘经侧吸式集气罩收集后至布袋除尘器处理，处理后经 1 根 15m 高排气筒（3#）排放 | 建有焊打磨车间，设置固定打磨区，上方设有集尘罩收集废气，经1套布袋除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒进行排放。 |
|  | 喷漆废气 | 喷漆、烘干在密闭式喷漆房内进行，采用水性漆，喷漆房废气经一套“过滤棉+活性炭吸附”装置处理，净化处理后通过 15m 高排气筒（4#）排放 | 喷漆和烘干均在全封闭固定式喷漆房内完成，废气经一套“滤棉+2级活性炭吸附装置”处置，经15m排气筒排放 |
| 废水 | 生活废水 | 排入旱厕，定期由附近村民运走，用于农田施肥 | 厂区建有旱厕，定期清掏，少量洗漱废水用于厂区洒水抑尘 |
| 固体废物 | 除尘灰 | 收集后定期出售 |  |
|  | 金属边角料 | 集中收集后由废品回收站回收 | 收集后外售废品回收站回收 |
|  | 焊渣 |  |  |
|  | 除锈废渣 |  |  |
|  | 废漆桶 | 危废暂存间暂存，委托有资质的单位处置 | 委托有资质单位进行处置 |
|  | 漆渣 |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |
|  | 废过滤棉 |  |  |
|  | 废矿物油 |  |  |
|  | 废棉纱 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 设生活垃圾桶，后由环卫部门统一清运 | 收集后送环卫部门指定地点统一处理 |
| 噪声 | 生产设备 | 选择低噪声设备、合理布局、封闭厂房，基础减震，厂房门窗隔声等 | 封闭厂房，选用低噪声设备，基础减震、设置软连接、厂房隔声等降噪措施 |
| 其他 | 厂区内设盆栽等 |  | 厂区绿化 |

表4    环境影响评价文件的批复文件有关要求落实情况汇总表

| 环评报告批复要求 | 吕梁市生态环境局文水分局 文环行审[2023]2号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主要内容 | 落实情况 | 完成 情况 |
|  | 1、严格落实大气污染防治措施。切割、焊接、打磨产生的烟（粉）尘收集后经布袋除尘器处理，确保颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中大气污染物排放限值要求。喷漆、烘干工序须配备稳定、高效的有机废气处理装置，确保有机废气排放浓度达到 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs) 2017年专项治理方案》中工业涂装行业标准。 | 使用激光切割机切割，通过1套滤筒除尘器处理后，经15m高排气筒排放；建有焊接车间，设置固定焊接工位，上方设有集尘罩收集废气，经1套布袋除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒进行排放；建有打磨车间，设置固定打磨工位，上方设有集尘罩收集废气，经1套布袋除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒进行排放；确保颗粒物排放浓度满足标准要求；喷漆和烘干均在全封闭固定式喷漆房内完成，废气经一套“滤棉+2级活性炭吸附装置”处置，废气经15m排气筒排放，满足工业涂装标准要求。 | 完成 |
|  | 2、落实噪声污染控制措施。选用低噪声设备，对高噪声设备采用基础减振、室内安装等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业行业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 | 封闭厂房，选用低噪声设备，基础减震、设置软连接、厂房隔声等降噪措施 | 完成 |
|  | 3、落实水污染防治措施。少量职工生活污水综合利用，不外排。 | 厂区建有旱厕，定期清掏，少量洗漱废水用于厂区洒水抑尘 | 完成 |
|  | 4、做好固体废物处理、处置工作。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理；废机油、废活性炭、废漆桶、 废过滤棉等危险废物分类分区暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。 | 生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一处理；金属边角料、焊渣、除锈渣收集后统一外售；建一座危废暂存间废漆桶、漆渣、废活性炭、废过滤棉、废矿物油、废棉纱等危险废物暂存于危废间，由有资质单位处理。 | 完成 |

四、环境保护设施调试效果

4月26日、5月9日文水县恒盛建材有限公司委托山西魏立环境检测有限公司对本项目进行了竣工环境保护验收监测，监测报告表明：

1、有组织废气监测结果

（1） 激光切割废气监测结果：监测结果表明，废气排放中粉尘排放浓度最大值为12.2mg/m3，排放速率最大值为0.014kg/h，达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准规定的排放浓度120mg/m3、排放速率3.5 kg/h排放限值要求，达标率为100%。

（2）焊接废气监测结果：监测结果表明，废气排放中粉尘排放浓度最大值为7.1mg/m3，排放速率最大值为0.030kg/h，达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准规定的排放浓度120mg/m3、排放速率3.5 kg/h排放限值要求，达标率为100%。

（3）打磨废气监测结果：监测结果表明，废气排放中粉尘排放浓度最大值为9.2mg/m3，排放速率最大值为0.053kg/h，达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准规定的排放浓度120mg/m3、排放速率3.5 kg/h排放限值要求，达标率为100%。

（4）喷漆房废气监测结果：监测结果表明喷漆房废气排放中颗粒物排放浓度最大值为8.2mg/m3，达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准规定的排放浓度120mg/m3，排放速率3.5 kg/h排放限值要求，达标率为100%；非甲烷总烃排放浓度最大值为22.2mg/m3，达到了《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017专项治理方案》（晋气防办[2017]32号）表一工业涂装标准规定非甲烷总烃排放浓度60mg/m3的限值要求，达标率为100%。

（4）厂界无组织废气监测结果，监测结果表明厂界无组织废气排放中，颗粒物监控点浓度最大值为0.582mg/m3达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的1.0 mg/m3排放限值要求；非甲烷总烃排放浓度最大值为1.58mg/m3，达到了《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017专项治理方案》非甲烷总烃排放浓度2.0mg/m3的规定限值。达标率为100%。

2、厂界噪声监测结果：由监测结果可知，公司厂界噪声昼间监测值为53.0dB(A)~57.6dB(A)，夜间监测最大值45.0dB(A)~48.6dB(A)，均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准限值昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)要求，达标率均为100％。

公司年废气排放量为粉尘年排放量为0.057吨/年，烟尘年排放量为0.036吨/年；由此可知，粉尘年排放量达到了烟尘0.103吨/年，粉尘0.328吨/年总量控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

根据环评、其环评批复及监测计划的要求，项目无需对环境质量进行监测。

六、验收结论

文水县恒盛建材有限公司年产钢模板 1 万吨建设建设项目环保手续齐全，结合《竣工环境保护验收监测表》结论和现场检查情况，工程实际建设内容与环评基本一致，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度；基本落实了环境影响报告表及批复规定的各项环境保护措施，主要污染物排放符合标准要求。经讨论，竣工环境保护验收工作组一致同意本项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、完善公司环保规章制度及环境管理台账、加强废气环保设施运行管理，定期检修和维护等，以保证环保设施长期稳定正常运行，确保污染物达标排放。

2、进一步规范危废暂存间建设，依据标准和当地环保局要求完善危废标志标识，严格按照环保要求进行危废收集、暂存、转移。

3、完善废气排放口环保标识。

八、验收人员信息

验收组名单附后

文水县恒盛建材有限公司

2023年7月6日