山西诚建新型建材有限公司年产3000吨工程机械及配套设备制造建设项目竣工环境保护验收意见

2023年7月4日，文水县诚建工程机械有限公司于2020年3月30日名称变更为山西诚建新型建材有限公司，山西诚建新型建材有限公司根据《文水县诚建工程机械年产3000吨工程机械及配套设备制造建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（以下简称：验收监测报告）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批

部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：本项目位于吕梁市文水县凤城镇宜儿村，行业类别为C3311金属结构制造，全厂厂区总占地15333m2，中心地理坐标为E112.068524/ N37.447291112。

工程主要建设内容见下表。

表1    项目建设内容一览表

| 工程名称 |  |  | 环评要求内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 原料区 |  | 位于厂区西侧，彩钢结构，占地791m2，内置重剪机、冲床、剪板机 | 位于厂区西侧，彩钢结构，占地791m2，内置数控切割机、重剪机、冲床、剪板机 | 基本一致 |
|  | 生产车间 |  | 位于厂区南侧，彩钢结构，占地3150m2，内置数控切割机、铣边机、折弯机、钻床、行车、卷板机、压力机、焊机等 | 位于厂区南侧，彩钢结构，占地3150m2，内置、铣边机、折弯机、钻床、行车、卷板机、压力机、焊机等 | 基本一致 |
|  | 成品存放区 |  | 位于厂区南侧，彩钢结构，占地面积2100m2 | 位于厂区南侧，彩钢结构，占地面积2100m2 | 与环评一致 |
|  | 喷漆房 |  | 位于生产车间东北角，占地10m2 | 位于厂区东南车间内，设1做固定封闭式喷漆房 | 基本一致 |
| 辅助工程 | 办公室 |  | 位于厂区北侧，占地800m2，用于员工办公 | 位于厂区北侧，占地800m2，用于员工办公 | 与环评一致 |
|  | 车棚 |  | 位于厂区西北角，占地145m2 | 位于厂区西北角 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供水 |  | 厂区自备水井 | 厂区自备水井 | 与环评一致 |
|  | 供电 |  | 场内80KVA变压器 | 由凤城镇电网提供 | 与环评一致 |
|  | 供暖 |  | 生产车间不供暖，办公室采用电取暖 | 生产无需供暖，办公楼采用集中供暖 | 基本一致 |
| 环保工程 | 废气 | 切割 | 2套侧吸集气罩+布袋除尘器，经15m高排气筒排放 | 使用等离子切割机切割，上方设集气罩，通过侧吸进入集气管道，经1套布袋除尘器处理后，15m高排气筒排放。 | 变动 |
|  |  | 焊接 | 设8个固定焊接工位集气罩+1套中央除尘设备，废气经负压集气系统捕集至袋式除尘器净化后经1根15m排气筒排放，另设2台移动式焊接烟尘净化器对移动焊接工位废气进行捕集 | 设置8个固定焊接工位，上方设有集尘罩收集废气，通过集气管道与切割废气公用1套布袋除尘器处理。 | 变动 |
|  |  | 喷漆 | 过滤棉+UV光解光催化+活性炭吸附+15m排气筒 | 喷漆在全封闭固定式喷漆房内完成，废气经一套“滤棉+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处置，经15m排气筒排放 | 与环评一致 |
|  | 废水 | 生活污水 | 经手机沉淀后回用于厂区道路洒水 | 厂区建有旱厕，定期清掏，少量洗漱废水用于厂区洒水抑尘 | 基本一致 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 厂区设置垃圾桶，集中收集后由环卫部门统一处置 | 使用生活垃圾箱，收集后送往当地环卫部门统一处理 | 与环评一致 |
|  |  | 废边角料 | 作为废品出售 | 作为废品出售 | 与环评一致 |
|  |  | 废机油、 废活性炭、废过 滤棉、废水性漆桶 | 收集后暂存于危废间，委托有资质单位进行专业处置 | 收集后暂存于危废间，委托有资质单位进行专业处置 |  |
|  | 噪声 | 生产设备 | 选用低噪设备，做减震和隔音处理 | 选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声等降噪措施 | 基本一致 |

表2  本项目生产设备一览表

| 序号 | 环评要求 |  |  |  | 实际建设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 冲压机床 | C-80T | 4 | 台 | 冲压机床 | C-80T | 1 | 台 |
| 2 | 液压折弯机 | WC67Y-125 | 2 | 台 | 液压折弯机 | WC67Y-125 | 1 | 台 |
| 3 | 液压剪板机 | QC12Y-16*3200 | 2 | 台 | 液压剪板机 | QC12Y-16*3200 | 1 | 台 |
| 4 | 卷板机 | 2.5m | 1 | 套 | 卷板机 | 2.5m | 1 | 台 |
| 5 | 摇臂钻床 | Z35 | 2 | 台 | 摇臂钻床 | Z35 | 1 | 台 |
| 6 | 数控等离子切割机 | 4m*10m | 2 | 台 | 数控等离子切割机 | 4m*10m | 1 | 台 |
| 7 | 行车 | 3T*18m | 4 | 台 | 行车 | 3T*18m | 6 | 台 |
| 8 | 压力机 | YL-80T | 1 | 台 | 压力机 | YL-80T | 1 | 台 |
| 9 | 叉车 | 杭州-30 | 2 | 台 | 叉车 | 杭州-30 | 2 | 台 |
| 10 | 二保焊 | H-400 | 10 | 台 | 二保焊 | H-400 | 10 | 台 |
| 11 | 氧气乙炔焊 | / | 10 | 台 | 氧气乙炔焊 | / | 10 | 台 |
| 12 | 冲剪机 | CJ-35 | 2 | 台 | 冲剪机 | CJ-35 | 2 | 台 |
| 13 | 铣边机 | XB-6 | 1 | 台 | 铣边机 | XB-6 | 1 | 台 |
| 14 | 龙门吊 | 3T*20m | 2 | 台 | 龙门吊 | 3T*20m | 1 | 台 |
| 15 | 喷涂机 | / | 1 | 台 | 喷涂机 | / | 1 | 台 |

（二）环保审批情况及建设过程

2019年7月山东君恒环保科技有限公司编制完成了《文水县诚建工程机械年产3000吨工程机械及配套设备制造建设项目环境影响报告表》2019年7月26日吕梁市生态环境局文水分局以文环行审[2019]104号《文水县诚建工程机械年产3000吨工程机械及配套设备制造建设项目环境影响报告表》予以批复；项目于2020年3月开工建设，2021年9月建设完成。项目设计年产3000吨工程机械及配套设备制造，实际生产能力为年产3000吨工程机械及配套设备制造；项目主体工程与配套的环保设施已同时建成。

2023年04月19日公司申请了固定污染源排污登记表，登记编号为91141121578469091Q001Y，有效期为2023年04月19日至2028年04月18日止。

（三）投资情况

本工程总投资300万元，环保投资约为41万元，占建设项目总投资的13.67%。

（四）验收范围

本次竣工环保验收范围为年产3000吨工程机械及配套设备制造及配套的环保设施。

二、工程变动情况

经过现场调查，企业实际建设情况与环评及批复要求内容相比，本项目性质、地点、生产工艺均未发生变化，具体变化：

| 序号 | 变动环节 | 环评阶段 | 验收阶段 | 变动说明 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割 | 2套侧吸集气罩+布袋除尘器，经15m高排气筒排放 | 使用等离子切割机切割，上方设集气罩，通过侧吸进入集气管道，经1套布袋除尘器处理后，15m高排气筒排放。 | 共用除尘器和排气筒，污染物排放量未增加 | 不属于 |
| 2 | 焊接 | 设8个固定焊接工位集气罩+1套中央除尘设备，废气经负压集气系统捕集至袋式除尘器净化后经1根15m排气筒排放，另设2台移动式焊接烟尘净化器对移动焊接工位废气进行捕集 | 设置8个固定焊接工位，上方设有集尘罩收集废气，通过集气管道与切割废气公用1套布袋除尘器处理。 |  |  |

根据中华人民共和国环境保护办公厅环办环评函[2020]688号文《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》，以上变动未增加不利环境影响，不属于重大变更。

三、环境保护设施建设情况

环评要求及落实情况见表3，环评批复要求及落实情况见表4。

表3  环评对本工程的环保要求及完成情况

| 类型 | 排放源 | 要求措施 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割烟尘 | 侧吸集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 使用等离子切割机切割，上方设集气罩，通过侧吸进入集气管道，经1套布袋除尘器处理后，15m高排气筒排放。 |
|  | 焊接烟尘 | 集气罩（8个）+1套中央袋式除尘器+15m高排气筒 | 设置8个固定焊接工位，上方设有集尘罩收集废气，通过集气管道与切割废气共用1套布袋除尘器处理。 |
|  | 喷漆废气 | 过滤棉+UV光解光催化+活性炭吸附+15m高排气筒 | 喷漆在全封闭固定式喷漆房内完成，废气经一套“滤棉+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处置，经15m排气筒排放 |
| 废水 | 生活废水 | 经收集沉淀后回用于厂区道路洒水 | 厂区建有旱厕，定期清掏，少量洗漱废水用于厂区洒水抑尘 |
|  | 边角料、废铁屑 | 作为废铁出售 | 收集后外售废品回收站回收 |
|  | 废漆桶、废矿物油、废活性炭、废过滤棉 | 收集暂存间，委托有资质的单位处置 | 收集后暂存于危废间，委托有资质单位进行专业处置 |
|  | 生活垃圾 | 设置封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置 | 使用生活垃圾箱，收集后送往当地环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 生产设备 | 设备均安装隔声减震基础，选用低噪声设备、隔声、消声 | 选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声等降噪措施 |

表4    环境影响评价文件的批复文件有关要求落实情况汇总表

| 环评报告批复要求 | 吕梁市生态环境局文水分局 文环行审[2019]104号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主要内容 | 落实情况 | 完成 情况 |
|  | 1、施工期严格按照《报告表》提出的污染防治措施执 行，认真做好各项污染防治工作，切实减少施工期废气、废 水、噪声、固体废物对环境的影响。 | / | 完成 |
|  | 2、强化各类生产废气的收集处理，落实大气污染防治措施。切割、焊接烟气通过布袋除尘器处理；喷漆、晾干均在密闭喷漆房内进行，废气通过“过滤棉＋UV光氧＋活性炭吸附”装置处理，确保污染物排放浓度符合《山西省重点行业挥发性有机物（VoCs )2017专项治理方案》中表1、表2中要求和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）二级标准要求；厂区地面硬化、绿化，无裸露地表；厂区不得设置采暖锅炉，采暖季办公生活区采用空调或电取暖 | 落实大气污染防治措施使用等离子切割机切割，上方设集气罩，通过侧吸进入集气管道，经1套布袋除尘器处理后，15m高排气筒排放；设置8个固定焊接工位，上方设有集尘罩收集废气，通过集气管道与切割废气公用1套布袋除尘器处理，满足大气污染物综合排放标准；喷漆在全封闭固定式喷漆房内完成，废气经一套“滤棉+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处置，经15m排气筒排放，满足山西省重点行业挥发性有机物排放标准。厂区未建设采暖炉，冬季办公区采暖采用空调 | 完成 |
|  | 3、落实好噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取合理布局、基础减振、室内安装，软连接、定期维护等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类标准要求。 | 封闭厂房，选用低噪声设备，基础减震、设置软连接、厂房隔声等降噪措施，满足工业企业厂界环境噪声排放标准。 | 完成 |
|  | 4、严格落实水污染防治措施。生产过程无废水产生； 生活污水化类池处理后回用于道路洒水绿化，不外排。 | 厂区建有旱厕，定期清掏，少量洗漱废水用于厂区洒水抑尘，不外排。 | 完成 |
|  | 5、按照分类收集和综合利用的原则，落实好固体废物处理处置。生活垃圾经垃圾桶收集后，送当地环卫部门指定地点处置；废边角料、废铁屑等经收集后全部外售处置；废 过滤棉、废矿物油、废活性炭、废油漆桶等危险废物分类分区收集至危废暂存间，并严格按照国家和省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置，执行危险废物转移联单制度；厂区内危废及一般固废临时贮存设施及场所应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》 (CB18597-2001）及2013 修改单和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001）及其2013修改单相关规定 | 落实好固体废物处理处置，生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一处理；一般工业固体废物：边角料、废铁屑及不合格品经收集暂存后作为废铁外售；公司建有1座危废暂存间，废漆桶、废活性炭、废过滤棉、废矿物油等危险废物及时送至危废暂存间，定期交由有资质的单位山西省太原固体废物处置中心处置。 |  |
|  | 6、加强环境管理与环境监测。严格按环评报告的要求认真落实环保措施，明确职责，专人管理，切实搞好环境管理和监测工作，保障环保设施的正常运行。 | 严格按环评报告要求认真落实环保措施，公司明确职责，专人管理，切实搞好环境管理和监测工。 |  |

四、环境保护设施调试效果

2023年5月7日~5月8日山西诚建新型建材有限公司委托山西魏立环境检测有限公司对本项目进行了竣工环境保护验收监测，监测报告表明：

1、有组织废气监测结果

（1） 切割、焊接废气监测结果：监测结果表明，废气排放中粉尘排放浓度最大值为16.4mg/m3，排放速率最大值为0.192kg/h，达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准规定的排放浓度120mg/m3、排放速率3.5 kg/h排放限值要求，达标率为100%。

（2）喷漆房废气监测结果：监测结果表明喷漆房废气排放中颗粒物排放浓度最大值为13.5mg/m3，达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准规定的排放浓度120mg/m3、排放速率3.5 kg/h排放限值要求，达标率为100%；非甲烷总烃排放浓度最大值为13.6mg/m3，达到了《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017专项治理方案》（晋气防办[2017]32号）表一工业涂装标准规定非甲烷总烃排放浓度60mg/m3的限值要求，达标率为100%。

（3）厂界无组织废气监测结果，监测结果表明厂界无组织废气排放中，颗粒物监控点浓度最大值为0.611mg/m3达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的1.0 mg/m3排放限值要求；非甲烷总烃排放浓度最大值为1.60mg/m3，达到了《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017专项治理方案》非甲烷总烃排放浓度2.0mg/m3的规定限值。达标率为100%。

2、厂界噪声监测结果：由监测结果可知，公司厂界噪声昼间监测值范围为52.0dB(A)~57.2dB(A)，夜间监测范围为45.1dB(A)~48.7dB(A)，均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准限值昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)要求，达标率均为100％。

公司年废气排放量为1065万标立方米，粉尘年排放量为0.1313吨/年；由此可知，粉尘年排放量达到了0.1342吨/年总量控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

根据环评、其环评批复及监测计划的要求，项目无需对环境质量进行监测。

六、验收结论

文水县诚建工程机械有限公司年产3000吨工程机械及配套设备制造建设项目环保手续齐全，结合《竣工环境保护验收监测表》结论和现场检查情况，工程实际建设内容与环评基本一致，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度；基本落实了环境影响报告表及批复规定的各项环境保护措施，主要污染物排放符合标准要求。经讨论，竣工环境保护验收工作组一致同意本项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、完善公司环保规章制度及环境管理台账、加强废气环保设施运行管理，定期检修和维护等，以保证环保设施长期稳定正常运行，确保污染物达标排放。

2、进一步规范危废暂存间建设，依据标准和当地环保局要求完善危废标志标识，严格按照环保要求进行危废收集、暂存、转移。

3、完善废气排放口环保标识。

八、验收人员信息

验收组名单附后

文水县诚建工程机械有限公司

2023年7月4日