襄垣县华烨煤炭贸易有限公司年储10万吨储煤棚

建设项目竣工环境保护验收意见

2023年12月8日，襄垣县华烨煤炭贸易有限公司根据《襄垣县华烨煤炭贸易有限公司年储10万吨储煤棚建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（以下简称：验收监测报告）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审

批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：项目位于山西省长治市襄垣县夏店镇霍村。

建设规模：年存储煤10万吨

工程主要建设内容见下表1。

表1  项目建设内容一览表

| 工程名称 |  |  | 环评阶段建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 全封闭储煤棚 |  | 位于厂区东侧，矩形，占地面积约1200m2，长60m，宽20m，高15m，钢结构全封闭式，地面进行硬化、防渗。储煤棚内新设一套能覆盖全棚的自动喷雾降尘系统，装卸点设一台雾炮机，装卸时启用。最大储煤量约为5265t，周转期约为15天。 | 钢结构全封闭式，位于厂区东侧，占地面积约1200m2，地面进行硬化、防渗。储煤棚内采用一台雾炮机用于煤堆的日常抑尘。 | 基本一致 |
| 辅助工程 | 磅房 |  | 位于厂区西侧，占地面积为50m2。 | 位于厂区西南侧，占地面积为25m2。 | 基本一致 |
|  | 办公区 |  | 2座，砖瓦结构，位于厂区西北角和厂区中部地磅旁。西北角办公区占地面积120m2，长15m，宽8m。地磅旁办公区占地面积80m2，长10m，宽8m。总占地面积200m2，设有门卫、办公室、休息室等区域。 | 位于厂区西侧，砖混结构，占地面积120m2，设有门卫、办公室、休息室等区域。 | 基本一致 |
|  | 库房 |  | 新建一座600m2库房，长30m，宽20m，高15m，钢结构全封闭式，地面进行硬化、防渗。 | 砖混结构，占地面积30m2，地面硬化。 |  |
| 公用工程 | 给水系统 |  | 厂区用水由霍村水源提供。 | 厂区用水由霍村水源提供 | 与环评一致 |
|  | 供电系统 |  | 由附近电网接入，场内设250KVA变压器。 | 由附近电网接入 | 与环评一致 |
|  | 供热系统 |  | 本项目办公采暖为电暖器供暖。 | 办公采暖为电暖器 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气 | 原料装卸、储存 | 设全封闭储煤场，地面做硬化、防渗处理，储煤棚内安装一套集成的可覆盖全库的喷雾降尘系统，并设置一台雾炮机。喷雾降尘用于煤堆的日常抑尘，装卸时启动雾炮机，尽量缩小装卸时的高差。喷雾抑尘装置配有加热系统，防止冬季结冰。 | 设全封闭储煤场，地面做硬化、防渗处理。设置一台雾炮机，用于煤堆的日常抑尘，装卸时启动雾炮机喷雾抑尘。 | 基本一致 |
|  |  | 运输扬尘 | 厂区道路全部硬化；厂内设洗车平台。原料运输均采用密闭厢车，采用国五以上排放标准的车辆，行驶过程中限载限速。 | 厂区道路全部硬化，原料运输均采用密闭厢车，洒水车定时洒水。 | 基本一致 |
|  | 废水 | 生活污水 | 厂内设化粪池，定期清掏，盥洗废水直接用于储煤场抑尘，不外排 | 厂内设旱厕，定期清掏，用于农田施肥 | 基本一致 |
|  |  | 洗车废水 | 厂区出入口处设置一座全自动洗车平台，洗车平台配套烘干和保温系统，配套10m3的三级沉淀池，经沉淀后循环利用，不外排。沉淀池加盖，防止冬季结冰。 | 厂区出入口处设置一座洗车平台，经沉淀后废水循环利用，不外排。 | 基本一致 |
|  |  | 淋控水 | 设置2m3淋控水池及集水管道，沉淀后回用不外排 | 设置2m3淋控水池及集水管道，沉淀后回用不外排 | 基本一致 |
|  |  | 初期雨水 | 厂区地势最低处（西南侧）设1座60m3初期雨水收集池。经沉淀后用于储煤场洒水抑尘。 | 厂区设1座20m3初期雨水收集池。经沉淀后用于储煤场洒水抑尘。 | 场地变小，收集池容积变小 |
|  | 噪声 | 车辆运输 | 厂房隔声，合理安排车流，禁止超载超速行驶，限制鸣笛等；装载机定期维护保持良好工况。 | 厂房隔声，合理安排车流，禁止超载超速行驶，限制鸣笛等 | 与环评一致 |
|  | 固废 | 沉淀池沉渣 | 定期进行清掏，收集后在晾干池晾干后，掺入原料煤外售。 | 定期清掏，掺入原料煤外售 | 与环评一致 |
|  |  | 生活 垃圾 | 厂区内设置垃圾箱，集中收集后交由当地环卫部门统一处理 | 厂区内设置垃圾箱，集中收集后交由当地环卫部门统一处理 | 与环评一致 |
|  | 生态 | 绿化 | 对厂区进行综合绿化，绿化面积1500m2，绿化区域分布在储煤棚西侧及办公区。 | 厂区周围绿化 | 基本一致 |

（二）环保审批情况及建设过程

2023年9月，山西德尔雅环保科技有限公司编制完成了《襄垣县华烨煤炭贸易有限公司年储10万吨混煤建设项目环境影响报告表》；

2023年9月19日襄垣县行政审批服务管理局以襄审管专发[2023]82号对该项目环境影响报告表予以批复；

项目于2023年9月开工建设，2023年10月建设完成。2023年9月25日，企业申领了固定污染源排污登记，登记编号为91140423MACB8A4C36001Z。

（三）投资情况

本工程总投资21万元，环保投资约为15万元，占建设项目总投资的71.4%。

（四）验收范围

本次竣工环保验收范围为年储煤10万吨工程及配套设施。

二、工程变动情况

根据现场调查，企业实际建设情况与环评及批复要求内容相比，基本没有变化，主要变化内容项目租用场地变小，初期雨水收集池容积变小，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），本项目不属于重大变更。

三、环境保护设施建设情况

环评要求及落实情况见表3，环评批复要求及落实情况见表4。

表3  环评对本工程的环保要求及完成情况

| 类型 | 排放源 | 要求措施 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原料装卸、储存 | 全封闭储煤场内各安装一套集成的可覆盖全库的喷雾降尘装置，并配备一台雾炮机，进行洒水抑尘。装卸时启动雾炮机，尽量缩小装卸时的高差。喷雾降尘装置配有加热系统，防止冬季喷雾水结冰。 | 钢结构全封闭式，地面进行硬化、防渗。设置一台雾炮机，用于煤堆的日常抑尘，装卸时启动雾炮机喷雾抑尘。 |
|  | 运输扬尘 | 厂区道路全部硬化，每天定时洒水。原料运输均采用密闭厢车，采用国五以上排放标准的车辆，行驶过程中限载限速。 | 厂区道路全部硬化，原料运输均采用密闭厢车，洒水车定时洒水。 |
| 废水 | 盥洗废水 | 厂内设化粪池，定期清掏，洗漱废水收集后用于储煤场抑尘，不外排 | 厂区设旱厕，定期由农户进行清掏；少量洗漱废水直接泼洒抑尘 |
|  | 洗车废水 | 厂区出入口处设置一座全自动洗车平台，配套加热烘干系统，配套10m3的三级沉淀池，经沉淀后循环利用，不外排。沉淀池加盖，防止冬季结冰，保证正常运行 | 厂区出入口处设置一座洗车平台，废水经沉淀后循环利用，不外排 |
|  | 淋控水 | 原料库设置2m3淋控水池及集水管道，淋控水收集沉淀后回用于原料库洒水抑尘。 | 原料库设淋控水池及集水管道，收集沉淀后回用于洒水抑尘 |
|  | 初期雨水 | 经沉淀后用于厂区绿化及道路洒水抑尘。 | 经沉淀后用于厂区洒水抑尘。 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 办公休息区设置若干封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门清运处置。 | 厂区内设置垃圾箱，集中收集后交由当地环卫部门统一处理 |
|  | 沉淀池沉渣 | 洗车平台沉淀池、初期雨水沉淀池定期进行清掏，收集后在晾干池晾干后，掺入原料煤外售。 | 沉淀池沉渣定期进行清掏，掺入原料煤外售 |
| 噪声 | 车辆运输 | 合理安排车流，禁止超载超速行驶，限制鸣笛等。 | 厂房隔声，合理安排车流，禁止超载超速行驶，限制鸣笛等 |

表4    环境影响评价文件的批复文件有关要求落实情况汇总表

| 襄垣县行政审批服务管理局 襄审管专发[2023]82号 |  | 完成 情况 |
| --- | --- | --- |
| 主要内容 | 落实情况 |  |
| 1、落实大气污染防治措施。煤炭装卸和储存均置于全封闭储煤棚中，煤棚出入口安装自动感应密闭门；棚顶安装喷雾设施，并配套移动式雾炮机喷洒抑尘，确保覆盖整个煤棚；储煤棚地面及运输道路进行硬化并定时洒水抑尘；厂区出口设置具有保温、烘干功能洗车平台，进出车辆要采用箱式汽车并进行车身、 轮胎清洗，限制车速、严禁超载；厂区内设无组织扬尘在线监控设备，车辆出入口安装视频监控设施并与生态环境部门联网。确保满足《长治市关于进一步加强工业企业污染治理的通知》（长气防办［2023]6号）规定的相关要求 | 设全封闭储煤场，地面全部硬化防渗处理，设置一台雾炮机，用于煤堆的日常抑尘，装卸时启动雾炮机喷雾抑尘。厂区道路全部硬化，厂区及运输道路使用洒水车定期喷洒抑尘；原料运输均采用密闭厢车，限制车速、严禁超载；厂区出入口设一座洗车平台，进出车辆要进行车身、 轮胎清洗。 | 完成 |
| 2、落实水污染防治措施。厂区实施“雨污分流”，设置初期雨水收集池、车辆冲洗废水沉淀池、淋控水池并加强防渗，洗漱废水、初期雨水、车辆冲洗废水及淋控水经收集沉淀后回用于煤场及道路洒水抑尘，不外排 | 厂区内设置1座初期雨水收集池，收集后用于煤棚或道路洒水抑尘；车辆冲洗废水经沉淀后循环使用；少量洗漱废水用于厂区洒水抑尘。 | 完成 |
| 3、落实噪声污染防治措施。产噪设备选用低噪声设备并置于室内、采取墙体隔声、基础减震等措施、确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；合理安排运输时间和路线，经过敏感路段应减速慢行， 禁止鸣笛，以减少噪声对周边环境的影响 | 厂房隔声，合理安排车流，禁止超载超速行驶，限制鸣笛等。 | 完成 |
| 4、合理处置各类固废。初期雨水收集池、沉淀池产生的沉渣经脱水后掺入原煤外售；生活垃圾集中收集后交由当地环卫 部门统一清运。 | 沉淀池产生的沉渣定期清掏，掺入原煤外售；生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一处理； | 完成 |

四、环境保护设施调试效果

2023年10月25日~10月26日，襄垣县华烨煤炭贸易有限公司委托山西魏立环境检测有限公司对本项目进行了竣工环境保护验收监测，监测报告表明：

1、废气

监测结果表明厂界无组织废气排放中，颗粒物监控点浓度最大值为0.555mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5颗粒物监控浓度限值。

2、噪声

厂界噪声昼间监测值48.0dB(A)~56.1dB(A)，夜间监测值38.5dB(A)~47.2dB(A)，均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

五、验收结论

襄垣县华烨煤炭贸易有限公司年储10万吨混煤建设项目环保手续齐全，结合《竣工环境保护验收监测表》结论和现场检查情况，工程实际建设内容与环评基本一致，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度；基本落实了环境影响报告表及批复规定的各项环境保护措施，主要污染物排放符合标准要求。经讨论，竣工环境保护验收工作组一致同意本项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、加强原煤运输、装卸、储存等过程的无组织扬尘控制措施，尽可能减少无组织粉尘排放。

2、做好企业非移动机械源的日常维护和保养工作，确保废机油等危险废物做好合理处置，满足相关环保要求。

七、验收人员信息

验收组名单附后

襄垣县华烨煤炭贸易有限公司

2023年12月8日