文水县恩达机械设备制造有限公司年加工2000吨非标机械设备

建设项目竣工环境保护验收意见

2024年5月12日，文水县恩达机械设备制造有限公司根据《文水县恩达机械设备制造有限公司年加工2000吨非标机械设备建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（以下简称：验收监测报告）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批

决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：项目位于吕梁市文水县开栅镇武陵村。

建设规模：年加工2000吨非标机械设备。

工程主要建设内容见下表1。

表1    项目主要建设内容一览表

| 工程名称 |  |  | 环评要求内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 下料区 |  | 位于机工车间北侧，全封闭钢架结构，建筑面积975m2，地面硬化，内置切割机。 | 位于车间北侧钢结构半封闭敞篷，地面硬化，安装有1台等火焰切割机和1台等离子切割机。 | 基本一致 |
|  | 机工车间 |  | 相邻焊接车间，砖混结构，建筑面积500m2，地面硬化，内置机加工设备。 | 位于厂区中部，建筑面积260m2，地面硬化，内置机加工设备。 | 基本一致 |
|  | 焊接车间 |  | 位于厂区东南侧，砖混结构，建筑面积630m2，地面硬化，内置2台CO2保护焊机 | 位于厂区东南侧，建筑面积630m2，地面硬化，内置CO2保护焊机；打磨在焊接工位进行 | 与环评一致 |
|  | 装配车间 |  | 位于机工车间南侧，砖混结构，建筑面积500m2，地面硬化 | 位于机工车间南侧，砖混结构，建筑面积260m2，地面硬化 | 基本一致 |
| 辅助工程 | 材料库房 |  | 建筑面积600m2，地面硬化 | 建筑面积260m2，地面硬化 | 与环评一致 |
|  | 工具库 |  | 位建筑面积64m2，地面硬化 | 建筑面积54m2，地面硬化 |  |
|  | 辅料库房 |  | 建筑面积96m2，地面硬化 | 建筑面积300m2，地面硬化 |  |
| 公用工程 | 办公楼 |  | 2层生活办公区，砖混结构，建筑面积240m2 | 2层生活办公区 ，砖混结构，建筑面积240m2 | 与环评一致 |
|  | 门卫室 |  | 砖混结构，建筑面积24m2 | 砖混结构，建筑面积24m2 |  |
|  | 供水 |  | 由武陵村供水设施提供 | 由武陵村供水设施提供 | 与环评一致 |
|  | 供电 |  | 厂区配置变压器，供电由武陵村提供 | 由武陵村提供 |  |
|  | 供暖 |  | 采暖期办公区采用电暖供暖 | 采用电暖器供暖 |  |
| 环保工程 | 废气 | 切割、焊接、打磨粉尘 | 切割区布设5台切割机（3用2备），焊接区布设2台CO2保护焊机，评价要求所有切割机和焊机都定岗操作，共设置7个固定工位，在每个工位上方设置集气罩（共7个），集气罩集气面为圆形，半径0.3m。打磨也要求固定工位，在打磨区设置密闭集气罩。每个集气罩都安装阀门，在实际操作过程中打开相应工作设备的集气罩，废气经集气罩收集后引致一台布袋除尘器进行除尘，处理后通过1根15m高的排气筒进行排放。 | 切割车间设1台等离子切割机1台火焰切割机，2台切割机上方安装集尘设施，经废气管道收集后公用一台布袋除尘器，经18m高排气筒排放；焊接车间设有4个方形固定焊接工位，打磨在焊接工位进行，上方设集气罩收集废气，通过一台布袋除尘器处理，经18m高排气筒排放。 | 基本一致 |
|  | 废水 | 生活污水 | 用于厂区洒水，废水不外排 | 旱厕，定期清掏，少量洗漱废水用于厂区洒水抑尘，不外排 | 与环评一致 |
|  | 噪声 |  | 厂房隔声、合理布局、基础减震等设施 | 低噪声设备，基础减震、设置软连接、厂房隔声等降噪措施 |  |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 厂区设垃圾桶，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理 | 使用生活垃圾箱，收集后送往当地环卫部门统一处理 | 与环评一致 |
|  |  | 金属边角料、除尘灰、焊渣、废焊条、废包装材料 | 废金属边角料、除尘器粉尘分类收集后储存于固废暂存间，定期由供应厂家回收处置；废包装材料、废焊条、焊渣分类收集后暂存于固废暂存间，定期由有需要的厂家收购。 | 废金属边角料、除尘器粉尘、废包装材料、废焊条、焊渣集中收集后定期由有需要的厂家收购 | 与环评一致 |
|  |  | 废机油、废油桶、含油抹布、含油手套 | 厂区建1座25m2危废暂存间，各类 危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期送有资质单位进行处置 | 各类危险废物分类收集后暂存于危废贮存间，定期送山西新鸿顺能源有限公司进行处置 | 与环评一致 |
| 其他 | 生态环境 |  | 厂区周边绿化，绿化面积300m2 | 厂区绿化、硬化 |  |

（二）环保审批情况及建设过程

2019年9月，山西纳兰环保科技有限公司编制完成了《文水县恩达机械设备制造有限公司年加工2000吨非标机械设备建设项目环境影响报告表》；2020年4月13日，吕梁市生态环境局文水分局以文环行审[2020]25号对该项目环境影响报告表予以批复； 2024年3月12日，申请了固定污染源排污登记表，登记编号为91141121075504609Y001W。

（三）投资情况

本工程总投资116万元，环保投资约为20万元，占建设项目总投资的17.24%。

（四）验收范围

本次竣工环保验收范围为年加工2000吨非标机械设备及配套的环保设施。

二、工程变动情况

经过现场调查，企业实际建设情况与环评及批复要求内容相比，本项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施均未发生变化，不存在重大变更。

三、环境保护设施建设情况

环评要求及落实情况见表3，环评批复要求及落实情况见表4。

表3  环评要求及落实情况一览表

| 类型 | 排放源 | 要求措施 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割烟气 焊接烟尘 打磨粉尘 | 切割区布设5台切割机（3用2备），焊接区布设CO2保护焊机，评价要求所有切割机和焊机都定岗操作，共设置7个固定工位，在每个工位上方设集气罩共7个，集气罩集气面为圆形，半径0.3m。打磨也要求固定工位，在打磨区设置密闭集气罩。每个集气罩都安装阀门，废气经集气罩收集后引致1台布袋除尘器进行除尘，处理后通过1根15m高排气筒进行排放 | 切割车间设1台等离子切割机1台火焰切割机，2台切割机上方安装集尘设施，经废气管道收集后公用一台布袋除尘器，经18m高排气筒排放。焊接设有4个固定焊接工位，每个工位上方设集尘罩，打磨在焊接工位进行，收集的废气通过一台布袋除尘器处理，经18m高排气筒排放。 |
| 废水 | 生活废水 | 用于厂区洒水，废水不外排 | 厂区建有旱厕，定期清掏，少量洗漱废水用于厂区洒水抑尘，不外排 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 收集后由当地环卫部门统一处理 | 使用生活垃圾箱，收集后送往当地环卫部门统一处理 |
|  | 废包装材料 | 分类收集后存储于固废暂存间，定期由有需要的厂家收购 | 集中收集后定期由有需要的厂家收购 |
|  | 废金属边角料 |  |  |
|  | 废焊条、焊渣 | 分类收集后存储于固废暂存间，定期由供应厂家回收处置 |  |
|  | 除尘灰 |  |  |
|  | 含油抹布、含油手套 | 各类危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期送有资质单位进行处置 | 各类危险废物分类收集后暂存于危废贮存间，定期送有资质单位山西新鸿顺能源有限公司进行处置 |
|  | 废机油 |  |  |
|  | 废油桶 |  |  |
| 噪声 | 生产设备 | 厂房隔声，合理布局，基础减震 | 选用低噪声设备，基础减震、设置软连接、厂房隔声等降噪措施 |
| 其他 | 厂区绿化、绿化面积300m2 |  | 厂区全部硬化、绿化 |

表4    环境影响评价文件的批复文件有关要求落实情况汇总表

| 环评报告批复要求 | 吕梁市生态环境局文水分局 文环行审[2020]25号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主要内容 | 落实情况 | 完成 情况 |
|  | 2、强化各类生产废气的收集处理，落实大气污染防治 措施。切割、焊接、打磨等工序产生的废气通过合理有效的废气治理设施处理后排放，确保废气排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表中2二级标准要求；厂区地面硬化、绿化，无裸露地表；厂区不得设置采暖锅炉采暖季办公生活区采用空调或电取暖。 | 切割车间设1台等离子切割机1台火焰切割机，2台切割机上方安装集尘设施，经废气管道收集后公用一台布袋除尘器，经18m高排气筒排放。焊接设有固定焊接工位，打磨在焊接工位进行，上方设集气罩收集废气，通过一台布袋除尘器处理，经18m高排气筒排放，废气排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表中2二级标准。办公区采用空调或电取暖。 | 完成 |
|  | 3、严格落实水污染防治措施。生产过程无废水产生； 生活废水用于厂区洒水降尘，不外排。 | 厂区建有旱厕，定期清掏，少量洗漱废水用于厂区洒水抑尘，不外排。 | 完成 |
|  | 4、落实好噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备， 对高噪声设备采取合理布局、基础减振、室内安装，软连接、 定期维护等降噪措施等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类标准要求。 | 厂选用低噪声设备，基础减震、设置软连接、厂房隔声等降噪措施。 | 完成 |
|  | 5、按照分类收集和综合利用的原则，落实好固体废物处理处置。生活垃圾经垃圾桶收集后，送当地环卫部门指定地点处置；废边角料、焊渣、除尘灰一般固废等经收集后全部外售处置；废油抹布、含油手套、废机油、废油桶等危险废物分类分区收集至危废暂存间，并严格按照国家和省危险 废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置，执行危险 废物转移联单制度；厂区内危废及一般固废临时贮存设施及场所应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001）及 2013修改单和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001）及其 2013 修改单相关规定。 | 按照分类收集和综合利用的原则。生活垃圾经垃圾箱收集后，送往当地环卫部门统一处理；一般固废金属边角料、除尘灰、焊渣、废焊条、废包装材料集中收集后定期由有需要的厂家收购；危险废物废机油、废油桶、含油抹布、含油手套分类收集后暂存于危废贮存间，定期送有资质单位山西新鸿顺能源有限公司进行处置，危废贮存间建设符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。 | 完成 |
|  | 6、加强环境管理与环境监测。严格按环评报告的要求认真落实环保措施，明确职责，专人管理，切实搞好环境管理和监测工作，保障环保设施的正常运行。 | 按环评报告的要求，搞好环境管理工作，保障环保设施正常运行。 | 完成 |

四、环境保护设施调试效果

2024年4月15日~4月16日，文水县恩达机械设备制造有限公司委托山西谱维检测技术有限公司对本项目进行了竣工环境保护验收监测，监测报告表明：

1、废气监测结果

（1） 等离子切割机废气颗粒物排放浓度最大值为8.1mg/m3，排放速率最大值为0.015kg/h，达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准规定的排放浓度120mg/m3、排放速率3.5 kg/h排放限值要求，达标率为100%。

（2）焊接、打磨废颗粒物排放浓度最大值为2.7mg/m3，排放速率最大值为0.006kg/h，达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准规定的排放浓度120mg/m3、排放速率3.5 kg/h排放限值要求，达标率为100%。

（3）厂界无组织废气颗粒物监控点浓度最大值为0.731mg/m3，达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的1.0 mg/m3排放限值要求；达标率为100%。

2、噪声监测结果

企业厂界东面和西面为其他企业，不具备监测条件；公司夜间不生产，厂界噪声昼间监测值为56.4dB(A)~57.7dB(A)，达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准限值昼间60dB(A)要求，达标率均为100％。

3、总量控制指标完成情况

根据验收监测数据计算，颗粒物排放量为0.017吨/年，满足批复的0.36吨/年总量控制指标要求。

五、验收结论

文水县恩达机械设备制造有限公司年加工2000吨非标机械设备建设项目环保手续齐全，结合《竣工环境保护验收监测表》结论和现场检查情况，工程实际建设内容与环评基本一致，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度；基本落实了环境影响报告表及批复规定的各项环境保护措施，主要污染物排放符合标准要求。经讨论，竣工环境保护验收工作组一致同意本项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、进一步规范危废贮存间建设，完善环保标识、标志及台账记录，严格按照国家环保要求进行危废收集、暂存、转移。

2、加强布袋除尘器等废气环保设施的日常运行维护和管理，保证污染物长期稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单附后

- 文水县恩达机械设备制造有限公司

2024年5月12日