昔阳县华鼎新能源科技有限公司新建甲醇燃料

储存项目竣工环境保护验收意见

2024年7月14日，昔阳县华鼎新能源科技有限公司根据《昔阳县华鼎新能源科技有限公司新建甲醇燃料储存项目竣工环境保护验收监测报告表》（以下简称：验收监测报告）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：项目位于山西省晋中市昔阳县乐平镇野峪村。

建设规模：年周转甲醇燃料2000t。

工程主要建设内容见下表1。

表1    项目建设内容一览表

| 工程名称 |  | 环评要求内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 储罐区 | 占地面积123.15m2，布置有4座卧式SF双层储罐甲醇燃料埋地储罐 | 占地面积123.15m2，布置有4座卧式SF双层储罐甲醇燃料埋地储罐 | 与环评一致 |
|  | 装卸区 | 钢结构罩棚，建筑面积20m2，1台双枪加甲醇机 | 钢结构罩棚，建筑面积40.96m2，2台双枪加甲醇机 | 基本一致 |
| 辅助工程 | 管理用房 | 建筑面积为34.5m2，1层砖混结构，含办公室、站房及配电室 | 建筑面积为108m2，1层砖混结构，含办公室、站房及配电室 | 基本一致 |
| 公用工程 | 供热 | 冬季办公生活区采用电采暖 | 冬季办公生活区采用使用空调 | 基本一致 |
|  | 给水 | 项目用水由自建水井供给 | 项目用水由罐装车拉过来，储存用水 | 变动 |
|  | 排水 | 雨污分流，雨水从地面及道路边沟排放，厂区设旱厕，生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排 | 雨污分流，雨水从地面及道路边沟排放，厂区设旱厕，生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 用电由阳煤集团寺家庄煤业公司配电系统供给 | 乐平镇供电所供给 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气治理 | 卸料气相回收系统1套，燃料蒸汽经回收系统回收至槽罐车 | 卸料气相回收系统1套，燃料蒸汽经回收系统回收至槽罐车 | 与环评一致 |
|  | 噪声 | 加注机、泵等选择低噪声设备，隔声，基础减振 | 选择低噪声设备，采用隔声、基础减振 | 与环评一致 |
|  | 绿化 | 项目所在地及其周围进行绿化，绿化面积550m2 | 对项目所在地及其周围进行硬化绿化 | 基本一致 |

（二）环保审批情况及建设过程

2020年11月，河北森江环保科技有限公司编制完成了《昔阳县华鼎新能源科技有限公司新建甲醇燃料储存项目环境影响报告表》；2020年12月14日晋中市生态环境局昔阳分局以昔环函字[2020]90号文对《昔阳县华鼎新能源科技有限公司新建甲醇燃料储存项目环境影响报告表的批复》予以批复；

项目于2022年7月开工建设，2023年10月建设完成。2024年7月10日公司申请了固定污染源排污登记表，登记编号为91140724MA0JR2QP7Y001W。

（三）投资情况

本工程总投资70万元，环保投资约为17万元，占建设项目总投资的24.3%。

（四）验收范围

本次竣工环保验收范围为年周转甲醇燃料2000t及配套的环保设施。

二、工程变动情况

根据现场调查，企业实际建设情况与环评及批复要求内容对照基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

储罐安装卸料气相回收系统，挥发的气体经过回收系统回收；大、小呼吸未回收的气体通过管道排出；加注作业过程损失主要指为分装桶加注醇基燃料时，燃料进入分装桶，分装桶内的气体被燃料置换排入大气。

（二）废水

本项目不设置职工食堂和宿舍，生活污水排入旱厕，定时清掏用于农田施肥。

（三）噪声

主要噪声源为卸车泵、管道泵、加注机以及进出车辆等。防治措施：泵全部置于室内，选用低噪声设备并进行基础减震。

（四）固体废物

废含油棉纱、废手套暂存危废贮存间，交由有资质单位处理；5年清罐一次，清罐底泥委托有资质单位外运处置；生活垃圾集中收集后送环卫部门指点地点统一处理。

四、环境保护设施调试效果

2024年3月20日~3月21日，昔阳县华鼎新能源科技有限公司委托山西谱维检测技术有限公司对本项目进行了竣工环境保护验收监测，监测结果表明：

1、有组织废气监测结果

厂界无组织废气监测结果：监测结果表明，无组织废气排放中甲醇排放浓度最大值为0.30mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的排放限值要求。

2、厂界噪声监测结果

昼间监测值范围为45.6dB(A)~52.4dB(A)，夜间监测值范围为41.0dB(A)~44.8dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的排放标准限值要求。

五、验收结论

昔阳县华鼎新能源科技有限公司新建甲醇燃料储存项目环保手续齐全，结合《竣工环境保护验收监测表》结论和现场检查情况，工程实际建设内容与环评基本一致，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度；基本落实了环境影响报告表及批复规定的各项环境保护措施，主要污染物排放符合标准要求。经讨论，竣工环境保护验收工作组一致同意本项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、进一步规范危废暂存间建设，完善标识、标志及台账记录，严格按照国家环保要求进行危废的收集、暂存、转移、处置。

2、完善环境保护管理制度，加强环境风险防范措施，做好应急处置。

七、验收人员信息

验收组名单附后

昔阳县华鼎新能源科技有限公司

2024年7月14日