祁县鑫源玻璃制品加工厂新建玻璃器皿后加工项目

阶段性竣工环境保护验收意见

2024年8月26日，祁县鑫源玻璃制品加工厂根据《祁县鑫源玻璃制品加工厂新建玻璃器皿后加工项目竣工环境保护验收监测报告表》（以下简称：验收监测报告）并对照《建

设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：项目位于山西省晋中市祁县古县镇张名村祁子公路南侧（美好尊程汽车公司院内1号厂房）。

建设规模：年加工 90万只玻璃器皿。

工程主要建设内容见下表1。

表1  项目主要建设内容一览表

| 工程名称 |  |  | 环评要求内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 固化区 |  | 位于厂房北侧，设3台电烤花窑，每条长*宽：25m*1.5m | 位于厂房西北侧，设2台电烤花窑，每条长*宽：25m*1.5m | 与环评一致 |
|  | 手绘、描金、贴花区 |  | 位于厂房西侧，占地面积15m2，手绘工作台0.5m×0.45m；描金工作台 0.35m×0.35m。 | 位于厂房西侧，占地面积15m2，手绘工作台0.5m×0.45m；描金工作台 0.35m×0.35m。 | 与环评一致 |
|  | 喷色区 |  | 位于电烤炉两侧，共设5个喷色工位（0.5m×0.5m） | 位于电烤炉两侧，共设5个喷色工位（0.5m×0.5m） | 与环评一致 |
|  | 镀膜区 |  | 位于厂房西侧，占地面积150m2，包含镀钛机2台（5m*5m）、镀铝机3 台（5m*5m） | 位于厂房西侧，占地面150m2，包含镀钛机1台（5m*5m）、镀铝机1台（5m*5m） | 基本一致 |
|  | 喷砂、刻花区 |  | 位于厂房南侧，占地面积 32m2，长*宽：8m*4m，喷砂机 1 台、激光雕刻机 2 台 | 未建 |  |
|  | 磨花区 |  | 位于厂房西侧，占地面积 30m2，长*宽：6m*5m，磨花机 4 台 | 未建 |  |
|  | 清洗区 |  | 位于厂房南侧，设3台洗杯机（自带烘干功能），占地面积70m2，长*宽（每台洗杯机）18m*1.0m | 设2台带烘干功能洗杯机，占地面积70m2 | 与环评一致 |
|  | 包装区 |  | 位于厂房的东北侧，占地面积 80m2，长*宽：16m*5m | 位于厂房的东北侧，占地面积 80m2 | 与环评一致 |
| 储运工程 | 半成品区 |  | 位于厂房东北侧，占地面积 80m2，长*宽：16m*5m | 位于厂房东北侧，占地面积 80m2 | 与环评一致 |
|  | 成品区 |  | 位于厂房东侧，占地面积 288m2，长*宽：32m*9m | 位于厂房东侧，占地面积 288m2 | 与环评一致 |
|  | 原料区 |  | 位于厂房西侧，占地面积 64m2 | 位于厂房西侧，占地面积 64m2 | 与环评一致 |
|  | 一般固废区 |  | 位于厂房东北角，占地面积 20m2 | 位于厂房东北角，占地面积 20m2 | 与环评一致 |
|  | 辅料库 |  | 位于厂房西侧，全封闭，占地面积 24m2，长*宽：3m*8m，存储水性玻璃烤漆、金水 | 位于厂房西侧，全封闭，占地面积 24m2 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 软水制备 |  | 2台纯水制备机，制备能力 1t/h，占地面积8m2，长*宽：4m*2m | 2台纯水制备机，制备能力 1t/h，占地面积8m2 | 与环评一致 |
|  | 综合办公楼 |  | 租赁厂房北侧新建砖瓦房（建设主体美好尊程汽车公司），位于厂房北侧，占地面积50m2 | 厂房内北侧新建彩钢房用作办公区，占地面积50m2 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供水 |  | 本项目生活、生产用水来自祁县自来水管网 | 用水来自祁县自来水管网 | 与环评一致 |
|  | 供电 |  | 由祁县电网提供 | 祁县电网提供 | 与环评一致 |
|  | 供暖 |  | 本项目生产区不需要供暖，办公生活区采用空调供暖 | 本项目生产区不需要供暖，办公生活区采用空调供暖 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气 | 喷色、手 绘、描金、 调色、固化工序 | 喷色工序产生的颗粒物、非甲烷总烃经一套“过滤棉+二级活性炭”装置进行处理；手绘、描金、固化工序产生的非甲烷总烃经一套“二级活性炭”装置进行处理，处理后的废气共同经1根15m高排气筒达标排放 | 喷色、手绘、描金废气经一套“过滤棉+二级活性炭”处理设施处理；烤花窑固化工序产生的废气配备一套“过滤棉+二级活性炭”处理设施，两股处理后的废气合并后经1根15m高排气筒排放 | 与环评一致 |
|  |  | 喷砂、刻花 | 喷砂机以及激光雕刻机上方均设置顶吸式集气罩，收集后的废气经1台布袋除尘器处理，处理后通过1根15m高的排气筒排放 | 未建 |  |
|  |  | 电镀 | 抽真空系统真空泵配套油气回收装置 | 真空泵配套油气装置 | 与环评一致 |
|  | 废水 | 玻璃器皿清洗废水 | 清洗废水循环使用，不外排；磨花工序湿法降尘水经沉淀后循环使用，不外排；电镀冷却水循环使用，不外排；软水制备废水用于厂区道路降尘 | 清洗废水循环使用，不外排；磨花工序暂未建设；电镀冷却水循环使用，不外排；软水制备废水用于厂区洒水降尘；磨花工序未建 | 与环评一致 |
|  |  | 纯水制备废水 |  |  |  |
|  |  | 磨花降尘废水 |  |  |  |
|  |  | 生活污水 | 生活污水洒水抑尘，不外排 | 厂区建有旱厕，定期清掏 |  |
|  | 噪声 |  | 选低噪设备，置于室内，减震基础，设备消声 | 选低噪设备，置于室内，减震基础 | 与环评一致 |
|  | 固废 | 不合格品 | 暂存于一般固废暂存间，由玻璃器皿供应商回收重新利用 | 暂存于一般固废暂存间，由玻璃器皿供应商回收重新利用 | 与环评一致 |
|  |  | 废包装材料 | 收集后暂存于一般固废暂存间，外售综合利用 | 收集后暂存于一般固废暂存间，外售综合利用 | 与环评一致 |
|  |  | 沉淀池泥底 | 收集后暂存于一般固废暂存间，由环卫部门统一处置 | 收集后暂存于一般固废暂存间，由环卫部门统一处置 | 与环评一致 |
|  |  | 废滤芯 | 暂存于一般固废暂存间，由供应厂家回收 | 由供应厂家回收 | 与环评一致 |
|  |  | 除尘灰 | 收集后暂存于一般固废暂存间，外售综合利用 | 收集后暂存于一般固废暂存间，外售综合利用 | 与环评一致 |
|  |  | 废除尘袋 |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 暂存于 25m2 的危废贮存库，委托有资质的单位处置 | 暂存于危废贮存库，委托有资质的单位山西汇通环保科技有限公司处置 | 与环评一致 |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |  |
|  |  | 废水性漆桶 |  |  |  |
|  |  | 废水性漆 |  |  |  |
|  |  | 真空泵废油 |  |  |  |
|  |  | 废漆液 |  |  |  |
|  |  | 废金水瓶 |  |  |  |
|  |  | 废机油 |  |  |  |
|  |  | 废棉纱、废手套 |  |  |  |
|  |  | 废机油桶 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 在厂区内设置带盖的垃圾桶，由当地环卫部门处理 | 使用生活垃圾箱，收集后送往当地环卫部门统一处理 | 与环评一致 |

（二）环保审批情况及建设过程

2024年4月，山西智慧环保管家发展有限公司编制完成了《祁县鑫源玻璃制品加工厂新建玻璃器皿后加工项目环境影响报告表》；2024年5月9日，晋中市生态环境局祁县分局以祁生环函字[2024]11号对《祁县鑫源玻璃制品加工厂新建玻璃器皿后加工项目环境影响报告表》予以批复；2024年06月11日，企业申请了固定污染源排污登记表，登记编号为91140727MA0JYMRD8Q001Y。

（三）投资情况

本工程总投资50万元，环保投资约为30万元，占建设项目总投资的17.24%。

（四）验收范围

本次竣工环保验收范围为年加工 90万只玻璃器皿及配套的环保设施。

二、工程变动情况

经现场调查，企业实际建设情况与环评及批复要求基本一致，不存变动。

三、环境保护设施建设情况

环评要求及落实情况见表2，环评批复要求及落实情况见表3。

表2  环评要求及落实情况一览表

| 类型 | 排放源 | 要求措施 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷色、手绘、描金、 固化工序 | 喷色工序产生的颗粒物、非甲烷总烃经一套“过滤棉+二级活性炭”装置进行处理（风量9500m3/h），手绘、描金、固化工序产生的非甲烷总烃经一套“二级活性炭”装置进行处理（10820m3/h），处理后的废气共同经1根15m高排气筒达标排放 | 喷色、手绘、描金废气经一套“过滤棉+二级活性炭”处理设施处理；烤花窑固化工序产生的废气配备一套“过滤棉+二级活性炭”处理设施，两股处理后的废气合并后经1根15m高排气筒排放 |
| 废水 | 玻璃器皿 清洗废水 | 清洗废水经沉淀后循环使用，不外排；磨花工序湿法降尘废水经沉淀后循环使用，不外排；电镀冷却水循环使用，不外排；软水制备废水用于厂区道路降尘 | 清洗采用纯水，清洗废水处理后循环使用，不外排；磨花工序暂未建设；真空泵冷却水循环利用，不外排；纯水制备废水用于厂区道路降尘 |
|  | 纯水制备废水 |  |  |
|  | 磨花降尘废水 |  |  |
|  | 生活废水 | 生活污水经沉淀后洒水抑尘，不外排 | 不设食堂、洗浴等生活设施，厂区建有旱厕，定期清掏，用于农田施肥 |
| 噪声 | 生产设备 | 选低噪设备，置于室内，减震基础，设备消声，运输车辆要限制车速，夜间禁止鸣笛 | 选低噪设备，置于室内，减震基础，定期维修维护 |
| 固体废物 | 不合格品 | 暂存于一般固废暂存间，由玻璃器皿供应商回收重新利用 | 由玻璃器皿供应商回收重新利用 |
|  | 废包装材料 | 暂存于一般固废暂存间，外售综合利用 | 外售综合利用 |
|  | 沉淀池泥底 | 暂存于一般固废暂存间，环卫部门统一处置 | 收集后送往当地环卫部门统一处理 |
|  | 废滤芯 | 暂存于一般固废暂存间，由供应厂家回收 | 由供应厂家回收 |
|  | 除尘灰 | 收集后暂存于一般固废暂存间，外售综合利用 | 外售综合利用 |
|  | 废除尘袋 |  |  |
|  | 废活性炭 | 暂存于 25m2 的危废贮存库，委托有资质的单位处置 | 建有1座危废暂存间，危险废物暂存于危废间，定期交由有资质的单位山西汇通环保科技有限公司处置 |
|  | 废过滤棉 |  |  |
|  | 废水性漆桶 |  |  |
|  | 废水性漆 |  |  |
|  | 真空泵费油 |  |  |
|  | 废漆液 |  |  |
|  | 废金水瓶 |  |  |
|  | 废机油 |  |  |
|  | 废棉纱、废手套 |  |  |
|  | 废机油桶 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 设置带盖的垃圾桶，由当地环卫部门处理 | 在厂区内设置垃圾桶，集中收集后，由当地环卫部门处理 |

表3  环境影响评价文件的批复文件有关要求落实情况汇总表

| 环评报告批复要求 | 晋中市生态环境局祁县分局 祁生环函字[2024]11号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主要内容 | 落实情况 | 完成 情况 |
|  | 1、严格落实施工期污染防治措施。加强施工期环境管理，严格落实“六个百分百”管控措施，减少扬尘对周围环境的影响；使用符合要求的运输车辆和非道路移动机械，确保尾气达标排放；施工废水收集后用于洒水抑尘;建筑垃圾和生活垃圾分类堆放苫盖,及时清运至政府指定地点处置;合理安排作业时间和作业地点,采取有效降噪措施,降低噪声对周边环境的影响，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。 | / | 完成 |
|  | 2、严格落实运营期大气污染防治措施。本项目生产区不供暖，办公区冬季采用电采暖，不得建设燃煤设施。生产车间全封闭,使用低 VOCs含量的原辅材料,并对物料的储存、转移、输送、使用环节实施有效管控。喷色工序产生的颗粒物、有机废气经一套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，手绘、描金、固化工序产生的有机废气经“二级活性炭吸附装置”处理，处理后经一套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，手绘、描金、固化工序产生的有机废气经“二级活性炭吸附装置”处理,处理后的废气共同经1根15m高排气筒达标排放;喷砂、刻花工序产生的废气经各自集气罩收集后经一套布袋除尘器处理，通过1根15m 高排气筒达标排放；抽真空系统真空泵配套油气回收装置；磨花工序采用湿法作业,控制无组织排放。喷色、描金、手绘、固化工序产生的有组织颗粒物、有机废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB14/ 2801-2023)表1其他行业的排放限值;喷砂、刻花工序产生的有组织颗粒物以及厂区无组织颗粒物、有机废气执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表 1 及表 B.1 的排放限值。厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2限值要求,厂界无组织非甲烷总烃满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017 年专项治理方案》（晋气防办〔2017〕 32 号）管控要求,项目建设和运营中要严格按照《报告表》和工程技术规范要求配套相应处理能力和效率的污染防治设施,选用符合要求的活性炭并做到足量添加、及时更换。 | 严格落实运营期大气污染防治措施。本项目生产区不供暖，办公区冬季采用空调；全封闭生产车间，调色、喷色、手绘、描金等工序产生的废气经一套“过滤棉+二级活性炭”处理设施处理，废气经1根15m高排气筒排放；烤花窑固化产生的废气配备一套“过滤棉+二级活性炭”处理设施，与调色、喷色、手绘、描金工序等共用排气筒排放，达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB14/ 2801-2023)表1其他行业的排放限值；喷砂、刻花、磨花工序本期工程暂未建设；厂界无组织颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，厂界无组织非甲烷总烃满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》（晋气防办〔2017〕32 号）标准要求，选用符合要求的活性炭足量添加、及时更换。 | 完成 |
|  | 3、严格落实运营期水污染防治措施。玻璃器皿清洗废水、磨花降尘废水经沉淀后循环使用,不外排;真空泵冷却水循环使用；纯水制备废水用于洒水抑尘，不外排；生活污水经沉淀后洒水抑尘,不外排。 | 生产废水：玻璃器皿清洗采用纯水，清洗废水处理后换循环使用，不外排；磨花工序暂未建设；真空泵冷却水循环利用，不外排；纯水制备废水用于厂区道路降尘；生活废水：不设食堂、洗浴等生活设施，厂区建有旱厕，定期清掏，用于农田施肥 | 完成 |
|  | 4、严格落实运营期噪声污染防治措施。厂区设置时考虑地形、厂房、声源方向和车间噪声等因素合理布局，选用低噪声设备,采用基础减振、厂房隔声、消声等措施,运输车辆禁鸣、限速行驶，严格控制生产过程产生的噪声对周围环境的影响。 | 选低噪设备，置于室内，减震基础，定期维修维护。 | 完成 |
|  | 5、严格落实固体废物污染防治措施。固体废物按照国家有关规定和环境保护标准要求进行收集、贮存、利用、处置，不得擅自倾倒、堆放。运营过程中产生的不合格品由供应厂家回收利用；废包装材料、废除尘袋、除尘灰收集后外售；沉淀池底泥收集后暂存于一般固废暂存间，交环卫部门统一处置；纯水制备产生的废滤芯由设备厂家定期更换回收;废水性漆渣、废水性漆桶鉴别前暂按危废进行管理;废活性炭、废过滤棉、废金水瓶、废机油、废机油桶、废棉纱、废手套、废真空泵油、废漆液等危险废物在危废暂存间分类暂存,规范设置危废标识牌,按规定建立危废转移台账,定期委托有资质单位处置。生活垃圾在厂区内设置垃圾桶定点堆放,及时清运至政府指定地点,不得随意倾倒 | 严格落实固体废物污染防治措施。一般工业固体废物：不合格品由玻璃器皿供应商回收重新利用，废包装材料外售综合利用，废滤芯由供应厂家回收，除尘灰外售综合利用；公司建有1座危废暂存间，废活性炭、废过滤棉、废水性漆桶、废漆液、废金水瓶、废机油、废棉纱、废手套、废机油桶等危险废物及时送至危废贮存间，定期交由有资质的单位山西汇通环保科技有限公司处置；厂区设置生活垃圾箱，将员工产生的生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理。 | 完成 |

四、环境保护设施调试效果

（一）监测期间生产工况

监测期间，企业主体工程工况稳定、环保设施运行正常，满足验收监测技术要求。

（二）监测结果

2024年7月28日~7月29日，祁县鑫源玻璃制品加工厂委托山西谱维检测技术有限公司对本项目进行了竣工环境保护验收监测，监测报告表明：

（1）废气

①调色、喷色、描金、手绘及烤花窑固化等工序废气颗粒物排放浓度最大值为8.1mg/m3，非甲烷总烃排放浓度最大值为7.08mg/m3，均满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB14/2801—2023）表1标准规定排放限值要求。

②厂界无组织废气排放中颗粒物监控点浓度最大值为0.967mg/m3，非甲烷总烃监控点浓度最大值为0.58mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的排放限值要求。

（2）噪声

厂界噪声昼间监测值为52.2dB(A)~59.4B(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

3、总量控制指标完成情况

根据验收监测数据计算，颗粒物年排放量为0.068吨/年、非甲烷总烃年排放量0.170吨/年，均满足批复的颗粒物0.104吨/年、非甲烷总烃0.201吨/年总量控制指标要求。

五、验收结论

祁县鑫源玻璃制品加工厂新建玻璃器皿后加工项目阶段性验收环保手续齐全，结合《竣工环境保护验收监测表》结论和现场检查情况，工程实际建设内容与环评基本一致，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度；基本落实了环境影响报告表及批复规定的各项环境保护措施，主要污染物排放符合标准要求。经讨论，竣工环境保护验收工作组一致同意本项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、进一步规范危废贮存间建设，完善环保标识、标志及台账记录，严格按照国家环保要求进行危废收集、暂存、转移。

2、加强有机废气处理设施的日常运行维护和管理，保证污染物长期稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单附后

- 祁县鑫源玻璃制品加工厂

2024年8月26日